Verilog第三次实验报告

| 实验名称 | 作业三（运算符及表达式） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 张耕嘉 | 学号 | 2313725 | 指导老师 | 董前琨 |
| 实验地点 | 综合实验楼A306 |  | 实验时间 | 2024.11.21 |  |

- 实验项目名称

实验三（运算符及表达式）

- 实验目的

熟练掌握Verilog中运算符的使用；

熟悉使用Vivado编写Verilog程序的流程

- 必修或选修

必修

- 实验平台

Vivado

- 实验内容及步骤

- Nandgames计时和总结

| Switching | 用时 | Arithmetic Logic Unit | 用时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选择器 | 12min | Logic Unit | 7min |
| 开关 | 3min | Arithmetic Unit | 6min |
|  |  | ALU | 4min |
|  |  | 条件 | 6min |

通过完成 nandgame 网站的 Switching 和 Arithmetic Logic Unit (ALU) 模块，我深入掌握了使用 逻辑门构建选择器和开关的原理与方法，理解了开关和选择器如何实现数据流控制，熟悉了逻辑运算单元和算术运算单元的设计过程，并成功将这些单元组合为支持多功能的 ALU。这些实践强化了我的逻辑电路设计与调试能力，加深了对计算机底层硬件结构的理解，为后续深入学习计算机组成原理和架构设计奠定了坚实基础。

- 简单运算模块

module logic(

input [7:0] ina,inb,

output  sumflag,

output [7:0] leftshiftA, //移位会发生溢出，位数最大可以为263（8+255）位，这里直接舍弃，故当(b)10大于8时，无论a为多少，结果都为0

output lessflag,equalflag,

output [8:0] sumab,  //设置为9位位宽，两个8位二进制数相加最大不会超过9位

output bitXorflag

);

assign sumab = ina + inb;

assign sumflag = (ina + inb) > 255 ? 1:0 ;  //超过8位（十进制为255）则进位为1

assign leftshiftA = ina<<inb;

assign lessflag = (ina < inb) ? 1:0 ;

assign equalflag = (ina === inb) ? 1:0 ;

assign bitXorflag = ^ina;

endmodule

编写设计模块

module tb();

reg [7:0] a,b;

wire  sumflag;

wire [7:0] leftshiftA;

wire lessflag,equalflag;

wire [8:0] sumab;

wire bitXorflag;

logic mylogic(a,b,sumflag,leftshiftA,lessflag,equalflag,sumab,bitXorflag);

initial begin

a=8'b0; b=8'b0;

end

always #5 a = $random % 9'b1_0000_0000;

always #5 b = $random % 9'b1_0000_0000;

endmodule

编写仿真模块

- 关键问题讨论

电路图

波形图

时间点为 357.567 ns时：

a[7:0] (值为 226)：输入信号 a 的当前值，二进制为 11100010。

b[7:0] (值为 4)：输入信号 b 的当前值，二进制为 00000100。

sumflag (值为 0)：表示两数相加无进位。

leftShiftA[7:0] (值为 32)：表示 a 被左移 b 位的结果。226 (11100010) 左移 4 位为 00100000（32）。

lessflag (值为 0)：表示 a >= b。

equalflag (值为 0)：表示 a ≠ b。

sumab[8:0] (值为 230)：表示 a + b 的结果（226 + 4 = 230）。

bitXorflag (值为 0)：表示 a 和 b 按位异或的结果为 0。

- 总结

通过这次实验，我掌握了Verilog中各种运算符的原理及使用方法，也更加熟悉了如何使用Vivado编写程序。