Verilog第  四   次实验报告

| 实验名称 | 作业四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 张耕嘉 | 学号 | 2313725 | 指导老师 | 董前琨 |
| 实验地点 | 综合实验楼A306 |  | 实验时间 | 2024.11.28 |  |

- 实验项目名称

统计32位二进制数中1和0的出现的次数

使用always块语句，实现一个十分频器

- 实验目的

巩固和加深对Verilog语言基础知识的理解；

掌握循环语句以及always块的使用；

- 必修或选修

必修

- 实验平台

Vivado

- 实验内容及步骤

- 统计32位2进制数0和1出现的次数

module counter32(

input [31:0] num,   //输入的32位二进制数;

output [5:0] ret1,ret0   //分别用来存储1和0出现的次数;

);

reg [5:0] count1,count0;  //临时变量统计次数最后赋值给ret1和ret0;

integer i;

always @(num)

begin

count1=0;

count0=0;

for(i=0;i<=31;i=i+1)  //利用for循环统计1和0的个数;

if(num[i]) count1 = count1+1;  //该位为1 ，count+1;

else count0 = count0+1;      //该位为0，count0+1;

end

assign ret1 = count1;

assign ret0 = count0;

endmodule

编写设计模块

- 编写仿真模块

module testbench();

reg [31:0] num;

wire [5:0] s1,s2;

counter32 mytest(num,s1,s2);

initial begin

num = 32'b0;

end

always #5 num = $random%33'b1_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000;

endmodule

- 实现十分频器

编写设计模块

module divider10 (

input clk_in,     // 输入时钟信号

input reset,      // 复位信号

output reg[3:0] count, // 计数器输出

output reg clk_out // 输出的分频时钟信号

);

always @(posedge clk_in or posedge reset) begin

if (reset) begin

count <= 4'b0000;  // 初始化计数器为 0

clk_out <= 1'b0; // 初始化 clk_out 为 0

end

else begin

if (count == 9) begin

count <= 4'b0000;        // 计数器归零

clk_out <= ~clk_out;   // 反转 clk_out

end

else if (count == 4) begin

count <= count+1;

clk_out <= ~clk_out;   // 反转 clk_out

end

else begin

count <= count + 1;        // 计数器加 1

end

end

end

endmodule

module tb();

reg clk_in;

reg reset;

wire[3:0] count;

wire clk_out;

divider10 uut (clk_in,reset,count,clk_out);

always begin

#5 clk_in = ~clk_in;

end

initial begin

clk_in = 1;

reset = 1;

#5;

reset = 0;

end

endmodule

编写仿真模块

- 关键问题讨论

第一题波形图如下：

121.182ns时，输入num为11100111011101101001011011001110，其中1有20个，0有12个；s1表示1的个数，为20；s2表示2的个数，为12

第二题波形图如下：

对clk_in进行count计数，count取值0~9，count数到5时，clk_out由1变0，count数到10时自动归零同时clk_out由0变1。输入clk_in周期为10ns，输出clk_out为100ns，完成了十分频的任务。

- 总结

通过本次实验，我熟悉了如何在程序中使用循环语句以及always块语句，并且巩固和加深了对Verilog语言基础知识的理解