Verilog第  五   次实验报告

| 实验名称 | 32位二进制数乘法器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 张耕嘉 | 学号 | 2313725 | 指导老师 | 董前琨 |
| 实验地点 | 综合实验楼A306 |  | 实验时间 | 2024.12.5 |  |

- 实验项目名称

32位二进制数乘法器

- 实验目的

巩固对循环语句以及always块语句的使用；

理解乘法器的设计原理和实现方法；

- 必修或选修

必修

- 实验平台

Vivado

- 实验内容及步骤

module mul32(a,b,res);

parameter N = 32;

output [2*N:1] res;

input [N:1] a,b;

reg [2*N:1] temp;   //中间变量来存储结果

integer i;

always@(a or b)

begin

temp=0;

for(i=1;i<=N;i=i+1)  //用b的每位分别去乘a，当b[i]=1时，b[i]*a的结果为a左移i-1位，最后将所有结果求和即实现了乘法。

if(b[i])  //上述思路可简化为下面的语句

temp = temp + (a << (i-1));

end

assign res = temp;

endmodule

设计模块：

module tb();

parameter N = 32;

// 输入信号

reg [N:1] a, b;

// 输出信号

wire [2*N:1] res;

// 实例化被测模块

mul32 uut (a,b,res);

always #10 a = $random; // 生成随机数

always #10 b = $random;

endmodule

仿真模块：

- 关键问题讨论

仿真波形图：因二进制形式数据过长，故使用16进制表示。

通过使用16进制计算器进行验证，实验数据全部为正确结果。

- 总结

通过本次实验我对循环语句以及always块语句的理解更加深入，了解了乘法器的内部工作原理。