期末设计-数字时钟

计算机学院 2313725 张耕嘉

一、设计思路

时钟信号（clock）：用于触发计数器的计数操作。设时钟信号频率为50MHz，通过分频器可以得到每秒钟触发一次的时钟信号（2.98 Hz）。

复位信号（reset_n）：用于将计数器清零。当复位信号为高电平时，秒计数器、分钟计数器和小时计数器都会被清零。

使能信号（enable）：用于控制计数器是否开始计数。当使能信号为高电平时，计数器开始计数；当使能信号为低电平时，计数器停止计数。

加载数据模式信号（load）：用于进入加载数据模式。当加载数据模式信号为高电平时，我们可以按下设置按钮来加载新的时间数据。

设置信号（setting1/2/3）：分别用于加载秒数据、分钟数据和小时数据。当设置信号为高电平时，在加载数据模式下，按下对应的设置按钮可以加载相应的时间数据。

对于秒计数器，它接收秒数据信号作为输入，并输出当前的秒数。在每次时钟上升沿触发时，根据各种条件进行判断和操作，包括复位信号、加载数据模式信号和设置信号等。具体的逻辑如下：

- 当复位信号为高电平时，秒计数器和进位控制信号都被清零。

- 当加载数据模式信号和设置信号均为高电平时，如果秒计数器小于59，则秒计数器加1；如果秒计数器等于59，则秒计数器被清零。

- 当秒计数器等于59且加载数据模式信号为低电平时，秒计数器被清零，并启用分钟计数器的计数。

- 当秒计数器等于58且加载数据模式信号为低电平时，秒计数器加1，并禁用分钟计数器的计数。

- 当秒计数器小于58且使能信号为高电平且加载数据模式信号为低电平时，秒计数器加1。

对于分钟计数器和小时计数器，它们的实现原理与秒计数器类似。分钟计数器接收秒计数器的进位信号作为使能信号，并输出当前的分钟数。小时计数器接收分钟计数器的进位信号作为使能信号，并输出当前的小时数。

- 当分钟计数器的进位信号为高电平且加载数据模式信号为低电平时，分钟计数器被清零，并启用小时计数器的计数。

- 当分钟计数器为59且使能信号为高电平且加载数据模式信号为低电平时，分钟计数器被清零，并启用小时计数器的计数。

- 当分钟计数器小于59且使能信号为高电平且加载数据模式信号为低电平时，分钟计数器加1。

最后，顶层模块将这三个计数器模块连接在一起，并通过中间信号进行通信。秒计数器的进位信号被连接到分钟计数器的使能信号，分钟计数器的进位信号被连接到小时计数器的使能信号，以实现级联计数。

二、功能代码

module counter_sec(

input clock,    // 时钟信号(50MHz) 通过分频器得到每秒钟触发一次的时钟信号( 50MHz ) / ( 2^24) = 2.98 Hz

input enable_sec,   //使能信号，表示计数器是否开始计数

input reset_sec,    //复位信号，在高电平状态下将计数器清零。

input load_sec,    // 加载数据模式，当接收到高电平信号时，启用加载数据模式，此时按下设置按钮可以加载新的秒数据。

input setting_sec,   // 设置信号，当接收到高电平信号时，表示需要进行时间设置操作。

input [5:0] data_sec,      // 秒数据信号，6 位二进制数，用于设置计数器初始值。

output reg [5:0]count_sec,  // 计数器输出信号，6 位二进制数，表示当前的秒数。

output reg carry_sec,      // 进位信号，当秒计数器达到 59 时，进位信号会被置为高电平，并且允许分钟计数器执行加 1 操作。

output reg carry_sec1   // 进位信号，当计时器达到 00:59:59 时，进位信号会被置为高电平，并且允许小时计数器执行加 1 操作 00:59:59 → 01:00:00。

);

always @ (posedge clock or posedge reset_sec )

begin

if (reset_sec)begin

count_sec<=6'b000000;   // 复位秒计数器和进位控制信号

carry_sec<=1'b0;

end

else if (load_sec && setting_sec && count_sec<6'd59 ) begin

count_sec<=count_sec+1;	  // 按钮按下：load +1 = sec +1

end

else if (load_sec && setting_sec && count_sec==6'd59 ) begin

count_sec<=6'b000000;	 // 按钮按下：load+1 = 59→00

end

else if (count_sec==6'd59 && load_sec==0 ) begin

count_sec<=6'b000000;     // 秒59 -> 00，启用分钟+1

carry_sec<=1'b0;          // 禁用分钟计数器+1

end

1、秒计数器模块

else if (count_sec==6'd58 && load_sec==0) begin

count_sec<=count_sec+1;	   // 58→59

carry_sec1<=1'b0;       // 禁用分钟进位控制信号，00:59:59 → 01:00:00

carry_sec<=1'b1;         // 启用分钟计数器+1

end

else if (count_sec==6'd57 && load_sec==0) begin

count_sec<=count_sec+1;     // 57 -> 58

carry_sec1<=1'b1;        // 启用分钟进位控制信号，00:59:59 →01:00:00

end

else if (count_sec<6'd58 && enable_sec && load_sec==0) begin    // 秒计数器 + 1

count_sec<=count_sec+1;

carry_sec<=1'b0;                // 禁用分钟计数器+1

end

end

endmodule

秒计数器模块续：

module counter_min(

input clock,

input reset_min,

input enable_min,

input enable_min1,

input load_min,

input setting_min,

input [5:0] data_min,

output reg [5:0]count_min,

output reg carry_min

);

always @ (posedge clock or posedge reset_min)

begin

if (reset_min)begin     // 清零

count_min<=6'b000000;

carry_min<=1'b0;

end

else if (load_min && setting_min && count_min<6'd59) begin

count_min<=count_min+1;	  // load+1=min+1

end

2、分计数器模块

else if (load_min && setting_min && count_min==6'd59) begin

count_min<=6'b000000;   // load+1=59→00

end

else if (count_min==6'd59 && enable_min1 && load_min==0 ) begin	// min=59

carry_min<=1'b1;       // counter_hour +1

end

else if (count_min==6'd59 && enable_min && load_min==0) begin

count_min<=6'b000000;        // 00:59:59 → 01:00:00

carry_min<=1'b0;            // 禁用counter_min +1

end

else if (count_min==0 && enable_min==0 && load_min==0) begin

carry_min<=1'b0;           // 禁用counter_min +1

end

else if (count_min<6'd59 && enable_min && load_min==0) begin

count_min<=count_min+1;	   // counter_min +1

carry_min<=1'b0;			 // 禁用 counter_min +1

end

end

endmodule

分计数器模块续：

module counter_hour(

input clock,

input reset_hour,

input enable_hour,

input load_hour,

input setting_hour,

input [5:0] data_hour,

output reg [5:0] count_hour,

output reg carry_hour

);

always @ (posedge clock or posedge reset_hour)

begin

if (reset_hour) begin    // 清零

count_hour<=6'b000000;

carry_hour<=1'b0;

end

3、小时计数器模块

else if (load_hour && setting_hour && count_hour<6'd23) begin

count_hour<=count_hour+1;           // load+1=sec+1

end

else if (load_hour && setting_hour && count_hour==6'd23) begin

count_hour<=6'b000000;	   // load hour +1 = 23 →00

end

else if (count_hour==6'd23 && enable_hour && load_hour==0) begin

count_hour<=6'b000000;     // hour 23→0

carry_hour<=1'b1;          // day+1

end

else if (count_hour>6'd23 && load_hour==0) begin

count_hour<=6'b000000;

carry_hour<=1'b0;       // 禁用 carry+hour

end

else if (count_hour<6'd23 && enable_hour && load_hour==0) begin

count_hour<=count_hour+1;

carry_hour<=1'b0;       // 禁用 carry+hour

end

end

endmodule

小时计数器模块续：

module top_one(

input clock,  // 时钟信号

input reset_n,  // 复位信号，低电平有效

input enable,   // 使能信号，高电平有效

input load,     // 加载时间数据模式信号，高电平有效

input setting1,  // 加载秒数据信号，高电平有效

input setting2,  // 加载分钟数据信号，高电平有效

input setting3,  // 加载小时数据信号，高电平有效

input [5:0] data_sec,     // 秒，范围为6'd0 ~ 6'd59

input [5:0] data_min,    // 分，范围为6'd0 ~ 6'd59

input [5:0] data_hour,    // 小时，范围为6'd0 ~ 6'd23

output [5:0] count_sec,    // 秒输出

output[5:0] count_min,    // 分输出

output[5:0] count_hour,   // 小时输出

output carry_hour );      // 小时进位输出，用于表示天数+1

4、顶层模块

wire s_to_m;    // 连接：秒进位信号到分钟输入使能信号 (模块sec到模块min)

wire s1_to_m;   // 连接：秒进位1信号到分钟输入1使能信号 (模块sec到模块min)

wire m_to_h;   // 连接：分钟进位信号到小时输入使能信号 (模块min到模块hour)

counter_sec go1(

.clock(clock),

.reset_sec(reset_n),

.enable_sec(enable),

.load_sec(load),

.setting_sec(setting1),

.data_sec(data_sec),

.count_sec(count_sec),

.carry_sec(s_to_m),

.carry_sec1(s1_to_m)

);

counter_min go2(

.clock(clock),

.reset_min(reset_n),

.enable_min(s_to_m),

.enable_min1(s1_to_m),

.load_min(load),

.setting_min(setting2),

.data_min(data_min),

.count_min(count_min),

.carry_min(m_to_h)

);

counter_hour go3(

.clock(clock),

.reset_hour(reset_n),

.enable_hour(m_to_h),

.load_hour(load),

.setting_hour(setting3),

.data_hour(data_hour),

.count_hour(count_hour),

.carry_hour(carry_hour)

);

endmodule

顶层模块续：

module testb();

reg clock;

reg reset_n;

reg enable;

reg load;

reg [5:0] data_sec;

reg [5:0] data_min;

reg [5:0] data_hour;

wire [5:0] count_sec;

wire [5:0] count_min;

wire [5:0] count_hour;

wire carry_hour;

top_one myclock (

.clock(clock),

.reset_n(reset_n),

.enable(enable),

.load(load),

.data_sec(data_sec),

.count_sec(count_sec),

.data_min(data_min),

.count_min(count_min),

.data_hour(data_hour),

.count_hour(count_hour),

.carry_hour(carry_hour)

);

initial begin

clock = 0;

reset_n = 1;

enable = 1;

load = 0;

data_sec = 0;

data_min = 0;

data_hour = 0;

#10;

reset_n = 0;

end

always begin

clock = ~clock;

#0.001;

end

initial

#1000 $finish;

endmodule

5、仿真模块testb

module clk_divider (

input clock_in,     // 输入时钟 100MHz

input reset,      // 低电平复位

output reg clock_out // 输出1Hz时钟

);

reg [24:0] counter; // 25 位计数器

always @(posedge clock_in or negedge reset) begin

if (!reset) begin

counter <= 0;

clock_out <= 0; // 初始化输出时钟

end else if (counter == 25'd24999999) begin // 分频到 1Hz

counter <= 0;

clock_out <= ~clock_out; // 翻转输出时钟

end else begin

counter <= counter + 1;

end

end

endmodule

6、分频模块

7、约束文件mycons：见附录；

为了便于实验，修改顶层代码，见附录；

三、波形效果

1、如图所示，count_hour由23→24时，会重置为0，且carry_hour（hour的进位，相当于day）产生一个脉冲。

2、如图所示，count_min由59→60时，会重置为0，且count_hour + 1。

3、如图所示，count_sec由59→60时，会重置为0，且count_min + 1。

由上面的波形图可知成功实现了时分秒数字时钟。

四、口袋实验板结果

如图所示，分别显示时、分、秒；五个开关分别控制重置、使能、三个时间单位的初始设置；亮起的LED灯指示使能开关置于高电平，另外有一个LED灯指示天数+1。

附录

修改后的顶层模块

`timescale 1ns / 1ps

module top_one(

input clock,               // 时钟信号，100MHz

input reset_n,             // 复位信号，低电平有效

input enable,

input load_sec,

input load_min,

input load_hour,

output reg [7:0] seg,      // 段选信号（数码管）

output reg [7:0] seg1,     // 用于秒计时的段选信号

output reg [3:0] bit_select, // 位选信号（动态扫描）

output reg [3:0] bit_select1, // 位选信号（动态扫描）

output debug_clk_1hz,

output carry_day

);

// 分频器模块，生成 1Hz 的时钟信号

wire clock_1hz;

clk_divider clk_gen (

.clock_in(clock),

.reset(reset_n),

.clock_out(clock_1hz)

);

assign debug_clk_1hz = enable;

// 中间信号

wire s_to_m;    // 秒进位到分钟

wire s1_to_m;   // 秒进位信号到分钟

wire m_to_h;    // 分钟进位到小时

wire reset;

assign reset = ~reset_n; // 转换低电平有效的复位为高电平有效

// 秒、分、小时数据寄存器

reg [5:0] data_sec;

reg [5:0] data_min;

reg [5:0] data_hour;

wire [5:0] count_sec;

wire [5:0] count_min;

wire [5:0] count_hour;

// 复位或计数更新

always @(posedge clock_1hz or negedge reset_n) begin

if (!reset_n) begin

data_sec <= 6'b0;

data_min <= 6'b0;

data_hour <= 6'b0;

end

end

// 秒计数模块

counter_sec go1(

.clock(clock_1hz),

.reset_sec(reset),

.enable_sec(enable),

.load_sec(load_sec),

.setting_sec(load_sec),

.data_sec(data_sec),

.count_sec(count_sec),

.carry_sec(s_to_m),

.carry_sec1(s1_to_m)

);

// 分钟计数模块

counter_min go2(

.clock(clock_1hz),

.reset_min(reset),

.enable_min(s_to_m),

.enable_min1(s1_to_m),

.load_min(load_min),

.setting_min(load_min),

.data_min(data_min),

.count_min(count_min),

.carry_min(m_to_h)

);

// 小时计数模块

counter_hour go3(

.clock(clock_1hz),

.reset_hour(reset),

.enable_hour(m_to_h),

.load_hour(load_hour),

.setting_hour(load_hour),

.data_hour(data_hour),

.count_hour(count_hour),

.carry_hour(carry_day)

);

// 动态扫描逻辑

reg [1:0] scan_pos = 0;

reg [19:0] scan_clk_div = 0;

reg scan_clk = 0;

// 扫描时钟生成：100MHz -> 1kHz

always @(posedge clock or negedge reset_n) begin

if (!reset_n) begin

scan_clk_div <= 0;

scan_clk <= 0;

end else if (scan_clk_div == 18'd49_999) begin // 修改分频值

scan_clk_div <= 0;

scan_clk <= ~scan_clk;

end else begin

scan_clk_div <= scan_clk_div + 1;

end

end

// 扫描位置更新

always @(posedge scan_clk or negedge reset_n) begin

if (!reset_n)   // 低电平复位

scan_pos <= 0;

else

scan_pos <= scan_pos + 1;

end

// 当前扫描位的数字选择

reg [3:0] current_digit;

reg [3:0] current_digit1;

always @(*) begin

current_digit = 4'd0;

current_digit1 = 4'd0;

case (scan_pos)

2'd0: begin

current_digit1 = count_min % 10; // 分个位

current_digit = count_hour / 10; // 时十位

end

2'd1: begin

current_digit1 = 4'b1111;

current_digit =count_hour % 10;

end

2'd2: begin

current_digit = 4'b1111;

current_digit1 = count_sec / 10;

end

2'd3: begin

current_digit1 = count_min / 10;

current_digit1 = count_sec % 10;

end

endcase

end

// 段选信号生成

always @(*) begin

case (current_digit)

4'd0: seg = 8'b0011_1111;

4'd1: seg = 8'b0000_0110;

4'd2: seg = 8'b0101_1011;

4'd3: seg = 8'b0100_1111;

4'd4: seg = 8'b0110_0110;

4'd5: seg = 8'b0110_1101;

4'd6: seg = 8'b0111_1101;

4'd7: seg = 8'b0000_0111;

4'd8: seg = 8'b0111_1111;

4'd9: seg = 8'b0110_1111;

default: seg = 8'b0000_0000; // 默认熄灭

endcase

end

always @(*) begin

case (current_digit1)

4'd0: seg1 = 8'b0011_1111;

4'd1: seg1 = 8'b0000_0110;

4'd2: seg1 = 8'b0101_1011;

4'd3: seg1 = 8'b0100_1111;

4'd4: seg1 = 8'b0110_0110;

4'd5: seg1 = 8'b0110_1101;

4'd6: seg1 = 8'b0111_1101;

4'd7: seg1 = 8'b0000_0111;

4'd8: seg1 = 8'b0111_1111;

4'd9: seg1 = 8'b0110_1111;

default: seg1 = 8'b0000_0000; // 默认熄灭

endcase

end

// 位选信号生成

always @(*) begin

bit_select = 4'b0000;

bit_select1 = 4'b0000;

case (scan_pos)

2'd0: begin

bit_select1 = 4'b0001; // 秒个位

bit_select = 4'b0001; // 分十位

end

2'd1: begin

bit_select1 = 4'b0010; // 秒十位

bit_select=4'b0010;

end

2'd2: begin

bit_select = 4'b0100; // 时个位

bit_select1 = 4'b0100; // 时个位

end

2'd3: begin

bit_select1 = 4'b1000;  // 分个位

bit_select = 4'b1000; // 时十位

end

endcase

end

endmodule

约束文件

# 时钟信号

set_property PACKAGE_PIN P17 [get_ports clock]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clock]

# 复位信号

set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports reset_n]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports reset_n]

# 使能信号

set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports enable]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports enable]

set_property PACKAGE_PIN M4 [get_ports load_sec]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports load_sec]

set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports load_min]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports load_min]

set_property PACKAGE_PIN P2 [get_ports load_hour]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports load_hour]

set_property PACKAGE_PIN K3 [get_ports carry_day]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports carry_day]

set_property PACKAGE_PIN M1 [get_ports debug_clk_1hz]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports debug_clk_1hz]

# 数码管段选信号绑定

set_property PACKAGE_PIN B4 [get_ports {seg[0]}]

set_property PACKAGE_PIN A4 [get_ports {seg[1]}]

set_property PACKAGE_PIN A3 [get_ports {seg[2]}]

set_property PACKAGE_PIN B1 [get_ports {seg[3]}]

set_property PACKAGE_PIN A1 [get_ports {seg[4]}]

set_property PACKAGE_PIN B3 [get_ports {seg[5]}]

set_property PACKAGE_PIN B2 [get_ports {seg[6]}]

set_property PACKAGE_PIN D5 [get_ports {seg[7]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[*]}]

# 数码管位选信号绑定

set_property PACKAGE_PIN G2 [get_ports {bit_select[0]}]

set_property PACKAGE_PIN C2 [get_ports {bit_select[1]}]

set_property PACKAGE_PIN C1 [get_ports {bit_select[2]}]

set_property PACKAGE_PIN H1 [get_ports {bit_select[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {bit_select[*]}]

# 数码管段选信号绑定（用于秒计时）

set_property PACKAGE_PIN D4 [get_ports {seg1[0]}]

set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports {seg1[1]}]

set_property PACKAGE_PIN D3 [get_ports {seg1[2]}]

set_property PACKAGE_PIN F4 [get_ports {seg1[3]}]

set_property PACKAGE_PIN F3 [get_ports {seg1[4]}]

set_property PACKAGE_PIN E2 [get_ports {seg1[5]}]

set_property PACKAGE_PIN D2 [get_ports {seg1[6]}]

set_property PACKAGE_PIN H2 [get_ports {seg1[7]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[*]}]

# 数码管位选信号绑定（用于秒计时）

set_property PACKAGE_PIN G1 [get_ports {bit_select1[0]}]

set_property PACKAGE_PIN F1 [get_ports {bit_select1[1]}]

set_property PACKAGE_PIN E1 [get_ports {bit_select1[2]}]

set_property PACKAGE_PIN G6 [get_ports {bit_select1[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {bit_select1[*]}]